変　更　履　歴

Change Further Education History

Revision chart

| See | 変更内容 What's changed? | 変更理由 Change reason | 作成者 author | 日付 date | 正式発行 Official publication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00 | New |  | VC基 LBS | 2021/09/06 | ― |
| 3.00 | Version update |  | VC基 LBS | 2021/11/19 | 〇 |
| 1.00 | 3-1.(1) years Correct the example for 24CY 3-2.(2) For Destination Add the Ukraine map package And correction of a few errors. |  | VC LBS | 2022/3/31 | ○ |
| RFQ 3.2 | Accepted changes and created RFQ 3.2 |  | TMNA | 2022/4/5 |  |
| 1.10 | 和英併記 Also in Japanese |  | VC LBS 飯島 Iijima | 2022/7/21 | 〇 |
| 1.60 | 3． 付番ルール Numbering rules JIRA ticket: WNSDK24-3919 “チェックディジット⑦、⑨の算出方法”の表の文字が間違っていたので修正する。 The list of “How to calculate check digits (7) and (9)” was not correct. Therefore, the typo was modified correctly. OFF(before) -> AB(after) And(before) -> E(after) | 誤記修正 Typo modification | VC LBS 鹿島 Kashima | 2022/12/12 | 〇 |

地図更新ID付番仕様

Map update ID numbering specifications

１． 目的　objective

全仕向けの車載機に書き込まれる、車載機をユニークに識別するIDの体系を定義する。

Define a system of IDs that uniquely identify in-vehicle equipment that is written to all in-vehicle machines.

２． 要件important document

2-1. 以下の情報を持たせたIDを付番する。　Number the IDs with the following information.

| 情報 | 値域 |
| --- | --- |
| ①年次 | 00-99 |
| ②仕向け | 00-99 |
| ③モデル | 0-9 |
| ④ナビメーカ | 0-9 |
| ⑤同一メーカ連番 | 0-9 |
| ⑥シリアルNo. | 000000-999999 |
| ⑦～⑨チェックディジット | 0-9 |

| information | range |
| --- | --- |
| (1) Years | 00-99 |
| (2) Destination | 00-99 |
| (3) Model | 0-9 |
| (4) Navigation supplier ▲Ver.1.00 | 0-9 |
| (5) Sequential number ▲Ver.1.00 | 0-9 |
| (6) Serial No. | 000000-999999 |
| (7) to (9) Check digits | 0-9 |

2-2. 体系は数字16桁(16byte)で、下記の通りとする。（①～⑦の内容は、上記を参照）。 The system is 16 digits (16byte) and is as follows. (See above for the contents of (1) to (7).

| ① | ② | ③ | ⑦ | ④ | ⑧ | ⑤ | ⑨ | ⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 01 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 000001 |

2-3. 文字コードは、ISO8859-1とする。　The character code apply to ISO8859-1. ▲Ver.1.00

2-4. 使用文字は、数字のみとする。アルファベットは用いない。

The characters used must be numbers only. Do not use the alphabet. ▲Ver.1.00

2-5. 地図更新IDは、MEU（不揮発性メモリ）が保有することとする。

The map update ID shall be hold by AVN (nonvolatile memory).

2-6. ID書き込み責務は、ナビメーカが負う。

The navigation supplier has the responsibility to write the ID.  ▲Ver.1.00

3． 付番ルール　Numbering rules

3-1. ①年次years

年次をそのまま値にして付番すること。

Number the year as it is.

ex) 24CY　→　24  ▲Ver.1.00

3-2. ②仕向け For Destination

以下の表にしたがって付番すること。

| 番号 | 内容 |
| --- | --- |
| 00 | RESERVED |
| 01 | 日本 |
| 02 | 北米 |
| 03 | 欧州 |
| 04 | 中国 |
| 05 | 中近東 |
| 06 | 南アフリカ |
| 07 | 豪州・ニュージーランド |
| 08 | インド |
| 09 | 東南アジア |
| 10 | 南米（ブラジル含む） |
| 11 | 韓国 |
| 12 | 台湾 |
| 13 | 香港 |
| 14 | メキシコ |
| 15 | トルコ |
| 16 | ヨルダン |
| 17 | レバノン |
| 18 | アルゼンチン |
| 19-99 | RESERVED |

Number according to the table below.

| number | content |
| --- | --- |
| 00 | RESERVED |
| 01 | Japan |
| 02 | North America |
| 03 | Europe |
| 04 | China |
| 05 | Middle East |
| 06 | South Africa |
| 07 | Australia and New Zealand |
| 08 | India |
| 09 | Southeast Asia |
| 10 | South America (including Brazil) |
| 11 | Korea |
| 12 | Taiwan |
| 13 | Hong Kong |
| 14 | Mexico |
| 15 | Turkey |
| 16 | Jordan |
| 17 | Lebanon |
| 18 | Argentina |
| 19 | Ukraine ▲Ver.1.00 |
| 20-99 | RESERVED |

3-3. ③モデル Model

以下の表にしたがって付番すること。

| 番号 | 内容 |
| --- | --- |
| 0 | RESERVED |
| 1 | T2 |
| 2 | T1 |
| 3 | T_EMV(ディスプレイ一体) |
| 4 | L2 |
| 5 | L1 |
| 6-9 | RESERVED |

Number according to the table below.

| number | content |
| --- | --- |
| 0 | RESERVED |
| 1 | T2 |
| 2 | T1 |
| 3 | T_EMV (display integrated) |
| 4 | L2 |
| 5 | L1 |
| 6-9 | RESERVED |

3-4. ④ナビメーカ　Navigation Supplier  ▲Ver.1.00

以下の表にしたがって付番すること。

| 番号 | 内容 |
| --- | --- |
| 0 | 株式会社アイシン（用品） |
| 1 | 株式会社アイシン |
| 2 | 株式会社アイシン |
| 3 | パナソニック株式会社（用品） |
| 4 | 株式会社デンソーテン |
| 5-9 | RESERVED |

Number according to the table below.

| number | content |
| --- | --- |
| 0 | Aisin (Supplies) |
| 1 | Aisin |
| 2 | Aisin |
| 3 | Panasonic (Supplies) |
| 4 | Denso-ten |
| 5-9 | RESERVED |

3-5. ⑤同一メーカ連番 Sequential number  ▲Ver.1.00

同一メーカ連番は、付番メーカが自由に使用する領域である。

The Sequential number is an area freely used by each navigation supplier. ▲Ver.1.00

例えば、以下の場合に使用する。

For example, it is used in the following cases.

・異なる生産拠点・ラインで地図更新IDを付番する場合

・ When numbering map update IDs at different factory and lines  ▲Ver.1.00

3-6. ⑥シリアルNo.  Serial No.

連番で付番すること。

Number in a row.

3-7. ⑦～⑨チェックディジット Check digits

ユーザの誤入力検出の目的でチェックディジットをつけること。チェックディジットは、上記①～⑥の情報を元に算出する。

To add a check digit for the purpose of detecting the user's false input. The check digit is calculated based on the information in (1) to (6) above.

チェックディジット⑧の算出方法

Method for calculating check digits (8)

Step１ 各情報項目①－⑥までを並べた13桁の数値を表す文字列（文字コードは、ISO8859-1）を用いる。

Step1 A string representing a 13-digit number (the character code is ISO 8859-1) that represents each information item (1) - (6).

例 Example: 1101101000001

Step２ SHA-1によりハッシュ値１６０ビットを求める

Step2 Sha-1 determines the hash value of 160 bits

例：SHA-1(”1101101000001”)= 0x811ea95f d1b15891 2794de8d 6fd4e375 57a4cb70

Step３ ⑧はハッシュ値に対して下位３２ビットを抜き出し、10で割った余りとする。

Step 3 (8) extracts the lower 32 bits from the hash value and divides it by 10.

例:(8)=0x57a4cb70 MOD 10= 1470417776 MOD 10 = 6

チェックディジット⑦、⑨の算出方法

How to calculate check digits (7) and (9)

Step１　各情報項目①～⑥⑧を並べた14桁の数値を用いる。

Step1 A 14-digit numerical value is used in which each information item (1) to (6) and (8) are arranged.

Step２　このとき、14桁の数値の各位をA-Nまでのアルファベットで下記のようにあらわす。

| 情報 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表記 | AB | CD | E | F | G | HIJKLM | N |
| 例 | 11 | 01 | 1 | 0 | 1 | 000001 | 6 |

Step2 At this time, each of the 14-digit numerical value is expressed as follows in the alphabet up to A-N. ▲Ver1.60

| information | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| notation | OFF AB | CD | And E | F | G | HIJKLM | N |
| example | 11 | 01 | 1 | 0 | 1 | 000001 | 6 |

Step３　このA-Nまでの位に対応する数値に対してモジュロ100ウェイト(11,7,5,3,1)のチェックディジットを計算する。なお、補数計算において100の補数は0とする。

Step3 Calculate a check digit of 100 modulo weights (11, 7, 5, 3, 1) for the numerical value corresponding to this position up to A-N. In the complement calculation, the complement of 100 is 0.

算出式　Calculate the formula:

ANS = 100 – ((Ax11+Bx7+Cx5+Dx3+Ex1+Fx11+Gx7+Hx5+Ix3+Jx1+Kx11+Lx7+Mx5+Nx3) MOD 100)

IF YEARS==100 YEARS=0

= 100 - ((1x11+1x7+0x5+1x3+1x1+0x11+1x7+0x5+0x3+0x1+0x11+0x7+1x5+6x3) MOD 100)

= 100 - (52 MOD 100)

= 100 – 52

= 48　<<100ではないので48のまま。 ANS=100であった場合はANS=0とする。

= 48 << not 100, so remain 48. If ANS = 100, it is ANS = 0.

Step４　⑦はANSを１０で割った余りとする。(１位)

Step4 (7) is the remainder of an ANS divided by 10. (1st place)

例 Example: (7) = 48 MOD 10 = 8

Step５　⑨はANSを１０で割った商とする。(１０位)

Step5 (9) is a quotient who divides ANS by 10. (10th place)

例 Example: (9) = 48 / 10 = 4

したがって、地図更新IDは下記のようになる。

Therefore, the map update ID is as follows.

| ① | ② | ③ | ⑦ | ④ | ⑧ | ⑤ | ⑨ | ⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 01 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 000001 |