# サービス要件 Service requirements

▲3.00

サービス要件 Service requirements

一時地図更新サービス期間 Temporary map update service period

一時地図更新サービス権利発生と終了条件 Temporary map update service rights accrual and termination conditions

一時地図更新サービス終了後の振る舞い Behavior after the temporary map update service ends

一時地図更新課金モデル Temporary map update billing model

全更新サービス期間 Map renewal service period

全更新サービス権利発生と終了条件 renewal service rights accrual and termination conditions

全更新サービス終了後の振る舞い Behavior after the end of the map update service

全更新課金モデル full update billing model

全更新サービス期間の管理 The entire map renewal service period

情報の鮮度 Freshness of information

地図コンテンツ Map Content

Update area

Suppression of delivery data (updated data)

地図配信ポータルサイト Map distribution portal site

G-BOOK Support Center Service

動作確認済み書込み環境 Operation-confirmed write environment

サービス対応 Service-ready

Recovery of map data

地図更新（地図配信センター） Map update (Map Distribution Center)

システム対応年数 Number of years of system support

更新動作中のほか機能への影響について Impact on functions during update operation

What to do when a map update conflict

## 一時地図更新サービス期間 Temporary map update service period

本サービスは一時地図配信サービスフラグONの間、一時地図配信のサービスを受けることが出来る。

This service can receive temporary map distribution service service during temporary map distribution service flag ON.

## 一時地図更新サービス権利発生と終了条件 Temporary map update service rights accrual and termination conditions

一時地図配信サービスフラグはセンターで管理する。

Temporary map distribution service flags are managed by the center.

## 一時地図更新サービス終了後の振る舞い Behavior after the temporary map update service ends

一時地図配信サービス終了後は、利用する場合に課金が必要となる。

After the temporary map distribution service ends, you will need to pay when using it.

## 一時地図更新課金モデル Temporary map update billing model

ユーザーがWEB上で課金することで、センターで管理する期間を延長することができる。

By charging on the web, the period of management in the center can be extended.

## 全更新サービス期間 Map renewal service period -3.00

本サービスは新車（新規車載機）購入後、数年間課金を行わず無料ライセンスキーによる全更新サービスを受けることが出来るサービスである。

This service is a service that allows you to receive all renewal services with a free license key without charging for several years after purchasing a new car (new in-vehicle machine).

| ケース case | サービス期間 Service period |
| --- | --- |
| 新車購入時 もしくは 新規車載機購入時(※1) When purchasing a new car or When purchasing a new in-vehicle unit (*1) | n（※2）年間、課金を行わず地図全更新サービスが行える。 n(*2) For years, you can perform a map update service without charging. |
| 有料ライセンスキーによる 全更新時 By paid license key When fully updated | 全更新を行い、その後m（※2）年間 と、 全更新メディア内に設定しているメディア提供有効期限p（※2）年の期間の短い期限の間、課金を行わず地図全更新サービスが行える。 All updates are made, and then m(*2) years and During the short period of the media provision expiration date p (*2) year set in all renewal media, all map renewal services can be performed without charging. |

- 1 想定しているケースは地図更新対応用品車載機購入時

- 1 The assumed case is at the time of purchase of a map update compatible product in-vehicle machine

- 2 17CY is n=3, m=2, p=5 Lexus model is n=3, m=2, p=5, Toyota model is n=5, m=2, p=7 ▲3.00

24CY Japan: No free period

24CY AU/Row: n=3、m=2、p=5

▲Ver6.30(24MM(CV#2)/SU(PreCV)/CDC(PreCV))

2124CY Europe market: n=7 ▼R ▽R, m=2, p=5　▲1.00 ▲1.20

▲Ver6.10(24MM(CV#2)/SU(PreCV)/CDC(PreCV))

(a)新車購入後、直ぐに（例：半年後）

全更新を行った場合

サービス期間の考え方

n年

メディア提供有効期限

（b）全更新

m年延長

(c)全更新日+m年後の日時がメディア提供有効期限を超える場合

(b)全更新日+m年後の日時がメディア提供有効期限内の場合

全更新版発行年月日＋p 年迄延長

（c）全更新

m年

全更新版発行年月日+p年迄有効

全更新メディア内に、設定

m年

（a）全更新

（n – a）年延長

a年（＜ n - m）

新車購入

全更新

全更新実施タイミングとサービス終了日の関係

(a) Immediately after purchasing a new car (e.g. six months later)

When all updates are made

Concept of service period

n years

Media offer expiration date

(b) Full update

m-year extension

(c) When the date and time after all renewal date + m exceeds the media provision expiration date

(b) If the date and time after all renewal date + m is within the media provision expiration date

Extended to all updated version issue date +p year

(c) Full update

m years

Valid until all updated issue date +p year

Within all update media, set

m years

(a) Full update

(n – a) year extension

ayear (< n - m）

Buy a new car

Full update

Relationship between timing of all updates and end-of-service

## 全更新サービス権利発生と終了条件 Renewal Service Rights Accrual and Termination Conditions ▲3.00

本サービスの権利は新車（新規車載機）購入後とする（下表参照）。

The rights to this service shall be after the purchase of a new car (new in-vehicle vehicle) (see table below).

即開始としないでユーザーがサービスを始めたいタイミングから開始とすると、10、20年後まで地図の更新サービスを保証する必要が出てしまうため上記考え方としている。

If the user starts from the timing when they want to start the service without starting immediately, it is necessary to guarantee the map update service until 10 or 20 years later, so the above idea is considered.

以下の条件で地図更新サービス期間が開始、終了される。

The map update service period starts and ends under the following conditions.

| ケース Case | 地図更新サービス期間開始 Map update service period started | 地図更新サービス期間終了 Map renewal service period ends |
| --- | --- | --- |
| 新車購入時 もしくは 新規車載機 購入時 When purchasing a new car or New in-vehicle equipment At the time of purchase | 下記いずれかの条件を満たした時（※1） (ⅰ)走行距離100km経過時 (ⅱ)サプライヤー工場出荷後1年経過時 When any of the following conditions are met (*1) (i) When the mileage has passed 100 km (ii) One year has passed since the supplier factory was shipped. | 地図更新サービス期間経過時 When the map update service period has elapsed |
| 有料ライセンスキーによる 全更新時 By paid license key When fully updated | 有料ライセンスキーによる 全更新を行った時 By paid license key When all updates are made | 下記いずれかの条件を満たした時 (ⅰ)サービス期間経過時 (ⅱ)次回有料ライセンスキーによる全更新時 ただし、サービス期間開始直後などに有料ライセンスキーによる全更新をしたことで、全更新をしないユーザーより全体のサービス期間が短くなることがないようにする（※２）。 When one of the following conditions is met (i) When the service period has elapsed (ii) At the next renewal with a paid license key However, by updating all with the paid license key immediately after the start of the service period, the overall service period will not be shorter than that of users who do not renew all (*2). |

- １　ただし、（ⅰ）（ⅱ）の条件を満たす前のユーザー操作による